NOTES DE DÉVELOPPEMENT DU PRODUIT OTARCIK

2023-01-06 :

Ajout de la librairie PCAN-Basic dans le projet.

Création d’un projet à l’aide de Qt Creator 4.2.1.  Utilisation de Qt 5.14.2.

Dans un sous-répertoire du projet, copier les fichiers PCANBasic.dll,  .h et .lib.

- Right-click sur le projet et choisir « Add library ».

- Choisir « External library »

- Sélectionner PCANBasic.lib dans « library file »

- Décocher Linux et Mac, choisir un linkage Dynamic

- Décocher « add “d” suffix for debug version » et cliquer « Next ».

Vérifier que les lignes ont été ajoutées dans le .pro.

win32: LIBS += -L$$PWD/Sources/PCAN/ -lPCANBasic

INCLUDEPATH += $$PWD/Sources/PCAN

DEPENDPATH += $$PWD/Sources/PCAN

Pour que ça compile, on doit ajouter #include <windows.h> dans la classe qui utilisera la librairie.  Puisque c’est un plugin, il faut copier le répertoire « C:\Qt\Qt5.14.2\5.14.2\mingw73_64\plugins\platforms » dans le root qui contient l’exécutable car on a besoin de qwindows.dll.

2023-02-16 : Meeting avec Pascal au sujet des points à remonter au cloud

Pour le CAN, on s’entend pour faire remonter tous les signaux du fichier dbc au cloud.  On ne voit pas d’avantages à garder certaines informations à l’interne du logiciel sans les remonter, donc le dbc contiendra seulement des signaux utiles au cloud.

2023-2-19 : Architecture du logging dans le cloud.

On cherche à être le plus général possible pour la construction de la string MQTT pour les différents modules.  Il serait bien que chaque module passe son data à une classe de formatage.  Cette dernière

Il faut considérer le topic et ensuite le payload (Json).

Le topic est unique à chaque message CAN.  Un device peut avoir plusieurs messages.

Ex. : Otarcik/Station01/CANBUS/ParkerCAN/IVT_Msg_Result_U1/

Un autre device pourrait avoir un seul message, disons la borne de recharge pourrait publier dans un seul topic.

Ex. : Otarcik/Station01/Borne/Statut/

Le payload est constitué d’un buffer Json contenant tous les signaux et leur valeur

Ex. :

{"IVT_Result_U1_System_Error":0,

"IVT_Result_U1_Measurement_Error":0,

"IVT_Result_U1_Channel_Error":0,

"IVT_Result_U1_OCS":1,

"IVT_ID_Result_U1":1.0
"IVT_Result_U1_Channel_Error":0,

"IVT_Result_U1":-12.0,

"IVT_MsgCount_Result_U1":5}

On a donc une liste de paires de signaux avec une valeur représentés en ASCII.  À noter que certaines valeurs doivent être entre guillemets comme par exemple un booléen.

Puisque seul le module est au courant du type de ses signaux, un compromis acceptable entre la perte d’encapsulation et la complexification de l’architecture est que chaque module est responsable de formater sa string Json pour tous ses signaux.

Donc chaque module qui doit envoyer du data sur le cloud aura sa classe « DataLogger » (par exemple CANDataLogger pour un module CANBus).  Cette classe créera une liste de CMQTTMessage et passera cette liste à la classe gestionnaire de cloud.